1. Cấu trúc tổng thể của FrameData

Một gói tin hoàn chỉnh sẽ bao gồm 5 hoặc 6 byte tùy thuộc vào độ dài của phần Data.

| Byte Index | Thành phần (Field) | Kích thước | Giá trị mẫu (Hex) | Vai trò trong hệ thống |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Header | 1 Byte | @ (Mã Hex: 0x40) | Byte đồng bộ, báo hiệu bắt đầu một khung truyền mới. |
| 1 | TypeData | 1 Byte | 0x01, 0x02, 0x03 | Phân loại dữ liệu đang truyền (Lệnh điều khiển, Dữ liệu thô, Kết quả). |
| 2 ... N | Data | 1 - 2 Byte | Tùy biến | Giá trị dữ liệu thực tế (Mã lệnh ASCII hoặc số liệu BPM/SpO2). |
| N + 1 | Footer | 1 Byte | & (Mã Hex: 0x26) | Ký tự kết thúc mảng dữ liệu. |
| N + 2 | CRC | 1 Byte | Tùy biến | Mã kiểm tra lỗi (Checksum) để GUI hoặc DE2 xác nhận gói tin không bị nhiễu. |

2. Triển khai FrameData theo các kịch bản của đề tài

Dựa trên luồng hoạt động của hệ thống, TypeData sẽ chia khung truyền thành 3 kịch bản cụ thể để Master (DE2) và Slave (PC) giao tiếp.

Kịch bản A: Truyền kết quả (DE2 → C# GUI) Áp dụng khi hệ thống ở chế độ đo bình thường. Nios II nhận kết quả từ ESP32 và đẩy lên PC.

- TypeData: 0x01 (Định nghĩa là gói tin kết quả đo).

- Data (2 Byte): Byte 1 chứa giá trị Nhịp tim (BPM), Byte 2 chứa giá trị Nồng độ Oxy (SpO2).

- Ví dụ chuỗi Byte: [@] - [0x01] - [0x4B - 0x62] - [&] - [CRC]

(Giải thích: 0x4B = 75 BPM, 0x62 = 98% SpO2).

Kịch bản B: Truyền lệnh điều khiển (C# GUI → DE2) Áp dụng khi người dùng nhấn nút trên phần mềm (Start, Stop, Reset, Switch Mode).

- TypeData: 0x02 (Định nghĩa là gói tin mang mã lệnh).

- Data (1 Byte): Chứa mã ASCII của nút bấm.

  - Mã 0x31 (Ký tự '1') → Bắt đầu đo.

  - Mã 0x30 (Ký tự '0') → Dừng đo.

  - Mã 0x52 (Ký tự 'R') → Reset thuật toán.

- Ví dụ chuỗi Byte: [@] - [0x02] - [0x52] - [&] - [CRC] (Đây là lệnh Reset gửi xuống bo mạch).

Kịch bản C: Truyền dữ liệu thô (DE2 → C# GUI) Áp dụng để vẽ đồ thị sóng mạch đập (PPG wave).

- TypeData: 0x03 (Định nghĩa là gói tin Raw ADC).

- Data (2 Byte): Giá trị ADC 16-bit của cảm biến.

- Ví dụ chuỗi Byte: [@)] - [0x03] - [High_Byte - Low_Byte] - [&] - [CRC]

3. Thuật toán tính mã kiểm tra lỗi (CRC / Checksum)

Để đảm bảo tính toàn vẹn khi dữ liệu đi qua Opto cách ly và đường truyền Soft-UART, byte CRC (Cyclic Redundancy Check) ở cuối khung truyền có thể được tính bằng phương pháp XOR Checksum đơn giản nhưng hiệu quả đối với vi điều khiển.

- Công thức: CRC = TypeData ^ Data_1 ^ Data_2 ^ ... ^ Footer (Thực hiện phép toán XOR bitwise giữa các byte nằm giữa Header và CRC).

- Kiểm tra tại phần mềm C#: Khi máy tính nhận được toàn bộ chuỗi byte, nó sẽ tiến hành XOR lại phần nội dung. Nếu kết quả tính toán khớp với byte CRC cuối cùng, C# GUI mới tiến hành tách dữ liệu để cập nhật nhịp tim và đồ thị lên màn hình. Nếu sai lệch, gói tin bị loại bỏ để chống nhiễu.